附件:     项目要求及主要设备技术参数

一、项目要求：

1、将门诊楼地下室一层监控室的视频信号，排除干扰。清除画面呈波纹状上下、左右来回游走及闪动的通道。并且调整监控角度，清洁摄像机及镜头上的灰尘、对松动脱落的摄像机支架、裸露的线头、前端适配器进行加固规范处理。

2、将门诊楼地下室一层监控室的所有视频信号，移至现有的消防控制室，在原有电视墙的基础上再增加2块液晶屏形成整体，由现有距阵统一控制多种模式监控。

3、录像机主处理器要求：工业级嵌入式微控制器、操作系统：嵌入式LINUX操作系统。图像编码标准：H.264。录像保存时间30天以上。无人值守全实时录像，录像可精确查询、备份。并配专用播放软件及大容量录像考备硬件。

4、地下室至消防控制室均用光纤传输。

二、主要设备技术要求

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 8蕊光纤 | 米 | 200 |  |
| 2 | 16数字视频光端机 | 对 | 3 |  |
| 3 | 收发器设备箱 | 个 | 6 |  |
| 4 | 12V30A电源 | 米 | 3 |  |
| 5 | 32寸液晶屏 | 台 | 2 |  |
| 6 | 32路嵌入式录像机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 24寸监视器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 2TBDVR专用硬盘 | 个 | 4 |  |
| 9 | 尾纤（电信级） | 条 | 86 |  |
| 10 | 移动硬盘 | 块 | 1 |  |

三、主要设备技术参数

## 3.1 液晶监视器

. 全新工业级真彩液晶屏，高清画质，无拖影

. 采用工业级图像处理芯片10bit运算处理速度，高像素逐行扫描技术
   . 要求应用工业级液晶监控技术方案；真实还原前端图像，立体感强烈真实，细节清晰再现，如临其境，尽享高清画质，零辐射，自然健康
   . 采用高精度欧IV标准稳压电源，支持365×24不间断工作，内部用低压直流电压供电，抑制电气噪声，采用金属外壳，结构强硬，不易变形，抗冲击，防潮抗震
   . 复合监控行业设计，应带有智能降温系统，连续24小时开机，寿命应超过8万小时
   . 6.5ms极速响应，168度超宽视角
   . 多种信号输入支持：BNC/VGA/AV/S-video等
   . 超薄设计，壁挂式，四周均等边框
   . 要求专业防干扰外框设计，要坚固耐用，抗干扰能力强
   . 应采用模块化设计理念，保证产品稳定性一致性，统一标准化，对于系统运行出现故障可以快捷更换无需维修，保证系统不间断运行

## 3.2视频光端机

- 出入8/10 位数字编码及无压缩式视频传输

- 支持高分辩率视频信号 、6Hz-12MHz 视频通道带宽

- 自动兼容 PAL 、NTSC 、SECAM 视频制式

- 数据模块端口485、422、232数据形式自定义

- 即插即用， 工业级设计，SMT工艺

- 多重防雷保护---视频、音频、数据、开关量等用户接口都有防雷保护

- 带 APC 电路，输出光功率恒定，动态范围大

- 使用过程中无需停机维护，可带电热插拔

- 千兆光纤传输，大容量，易升级

- 电源和其它参数状态指示的 LED 可监视系统的运行状况

- 支持视频无损再生中继

- 先进自适应技术，使用时无需进行现场的电气或光学调节

- 工业级模块化设计使设备可靠灵活

- 可自动恢复过载保护

- 视频接口数： 16路视频

- 视频接口形式： BNC

## 3.3. 硬盘录像机

支持VGA、HDMI、TV数据同时显示 
支持16路同步回放 
32路支持4D1+28CIF实时录像 
支持全球网络即插即用 
支持手机直连3G监控 
支持所有视频通道网络双码流传输 
USB、ESATA、网络备份同比录像80倍（CIF）速度

反应时间：100mS

录像资料保存时间为30天以上

四、其它要求：

安装验收完毕一次性支付合同金额95%，余5%为质保金，质保期一年。